THERMOscript One Step

地  址：北京市海淀区农大南路甲100号

电  话：010 – 82796566

网  址：www.gene-better.cn

北京金百特生物技术有限公司

qRT-PCR Kit

使 用 说 明 书

| 包 装 量： 组成 | P412-125 | P412-250 |
| --- | --- | --- |
| 2 XqRT-PCR Mix (Contains Sybr Green I) | 1.25 ml | 2x1.25 ml |
| THERMOscript OneStep Enzyme Mix | 100 μl | 200 μl |
| RNase free H2O | 1.5 ml | 1.5 ml |

| 目录编号 | 包装单位 |
| --- | --- |
| P412-125 | 125次 |
| P412-250 | 250次 |

产品组成、储存、浓度：

储存：－20C 保存，有效期6个月。

制品说明：本试剂本制品是采用SYBR Green I 嵌合荧光法进行Real Time PCR 的专用试剂，用本制品进行Real Time qRT-PCR 可在同一反应管内连续进行。反应过程中无需打开管盖添加试剂并可对扩增产物进行实时检测，避免了污染的同时提高了检测灵敏度和实验效率。非常适合于微量RNA 尤其是微量RNA病毒的检测。本试剂盒包括最佳配比优化的OneStep Enzyme Mix（包含突变改造THERMOscript M-MuLV H Minus耐热逆转录酶、热启动HotMaster Taq DNA聚合酶和RNasin抑制剂mix），同时包含适用于逆转录和荧光PCR扩增的独特2 XqRT-PCR Mix反应体系。本酶M-MuLV(RNase Hˉ)的RNase H活性缺失，与M-MuLV 相比，具有更强的延伸能力和稳定性。同时该酶大大提高了耐热性，可以在50-55C反转录，提高了复杂二级结构，GC含量丰富模板反转录效率。而采用优质热启动酶HotMaster Taq DNA Polymerase可以最大限度的减少PCR扩增全程中的非特异性扩增产物产生，大大提高了荧光定量PCR反应的精确性。本制品可以在宽广的定量区域内得到良好的标准曲线，对靶基因进行准确定量检测，重复性好，可信度高。

适用范围：适用于高拷贝、低拷贝基因检测；部分高GC含量或具有复杂二级结构的RNA模板。

注意事项：
● 当同时需要进行数次Real Time One Step qRT-PCR反应时，应先配制各种试剂的混合液（Master Mix，其中包括RNase-free ddH2O、Buffer、各种酶等），然后再分装到每个反应管中。这样可使所取的试剂体积更准确，减少试剂损失，避免重复分取同一试剂。同时也可以减少实验操作或实验样品之间产生的误差。

● 使用THERMOscript Enzyme Mix时，分取之前要小心地瞬间离心收集到反应管底部；由于酶保存液中含有高浓度的甘油，粘度高，分取时应慢慢吸取。

● 2 XqRT-PCR Mix内含Sybr Green I，保存或配制One Step qRT-PCR反应液时应避免强光照射。

● 本制品不含Rox Reference Dye，部分需要用Rox染料校准孔间差异的荧光定量PCR仪器可另外选购Rox Reference Dye（货号P318），说明书可以找我们索取或者登录www.gene-better.cn查看。

● 为保证反应成功建议使用高质量的RNA模板。

● 不同的片段，所需最佳RNA模板用量不同，过多的RNA会抑制反应，建议根据反应调整模板用量。

● 只能使用特异性引物，不能使用Oligo(dT) 和Random Primer 进行反应。

建议反应体系（20 μl）：
注意：2 XqRT-PCR Mix使用前充分融解颠倒混匀（避免剧烈涡旋产生大量气泡）。短期频繁使用可放4C冰箱。

根据下表冰上配制反应液：

| Components | Volume | Final Concentration |
| --- | --- | --- |
| 2×qRT-PCR Mix | 10 μl | 1 X |
| Forward Primer（10μm） | 0.4 μl | 0.2 μM |
| Reverse Primer（10μm） | 0.4 μl | 0.2 μM |
| THERMOscript Enzyme Mix | 0.8 μl | - |
| RNA template | X μl | 1 pg-1μg |
| RNase free H2O to final volume | 20 μl | Not applicable |

注意：引物浓度请以终浓度0.2-0.6μM作为设定范围的参考。扩增效率不高的情况下，可提高引物的浓度；发生非特异性反应时，可降低引物浓度，由此优化反应体系。如果同进行多个反应，先按比例配成混合液，振荡混匀后，按每管 20-Xμl (X为模板量)分装。

Real Time PCR扩增：
1. 将配制好的反应体系混匀、离心后。

2. 将PCR仪器预热到50C，将PCR管置于荧光定量PCR热循环仪中，按以下反应条件进行反应。
扩增程序：

|  | 温度 | 时间 | 循环数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50C | 20-30分钟 | 1 |
| 2 | 94C | 2-3分钟 | 1 |
| 3 | 94C | 20 秒 | 35-40 |
|  | 55-60C | 20 秒 |  |
|  | 72C | 20秒 |  |
| 4 | 根据需要加入融链曲线分析 |  |  |

注意：如果所采用的荧光定量PCR仪器没有特殊的要求，建议采用上述图表显示的标准的三步法PCR反应程序，如果使用该程序得不到良好的实验结果时，再进行PCR条件的优化，例如采用两步法进行扩增可以减少非特异扩增，增强扩增的特异性。

3. 实验结果分析。反应结束后确认One Step qRT-PCR的扩增曲线和融解曲线，进行qRT-PCR定量时制作标准曲线等。